IoT

Fényszenzor

Készítette: Verovszki Dominika és Deák Márton

Felhasznált forrás: https://newbiely.com/tutorials/esp8266/esp8266-light-sensor

A projekt célja egy fényszenzor elkészítése volt, mely különböző fényerősségre eltérő értékeket mutat.

1, Szükséges alkatrészek:

- ESP8266

- micro usb kábel

- fény szenzor (LDR)

- 10 k Ohm ellenállás

2, Egyes alkatrészekről bővebben:

a, ESP8266:

A D1 Mini egy breadboardal kompatibilis WiFi fejlesztőkártya, amely ESP8266-on alapul. Ez az alaplap kompatibilis az Arduino IDE-vel és a NodeMCU-val. Az összes I/O érintkező rendelkezik megszakítási, PWM, I2C és egyvezetékes képességgel, kivéve a D0 tűt. A kártya tartalmaz egy beépített USB Micro csatlakozót és USB-soros (UART) átalakítót, így egyszerűen csatlakoztatható a számítógéphez USB Micro kábellel.

b, Micro usb kábel:

c, Fény szenzor (LDR):

Az LDR egy fényfüggő ellenállás, amely megváltoztatja az ellenállását, ha különböző mennyiségű fény esik rá.  A fényvezetőképesség elvén működnek, kisebb ellenállást ad nagy fényintenzitás esetén és nagy ellenállást alacsony fényintenzitás esetén.  Más szóval, nagy ellenállást ad éjszaka és alacsony ellenállást nappal.

d, 10 k Ohm ellenállás:

A 10k ohmos ellenállások jól passzolnak áramkorlátozókhoz. Egy olyan áramkörben, ahol korlátozni szeretnénk az áram áramlását, ez az ellenállás csodákra képes. Korlátozza az áram áramlását, és csak a kívánt feszültség halad át rajta.

e, Áramköri rajz:

3, Kód és IDE:

Arduino IDE-t választottunk és ebben írtuk meg a kódot, mely célja, hogy mérje a fényerősséget és a soros monitorra kiírja a fény szintjét, különböző kategóriákban (pl.: sötét, világos, homályos).

Az Arduino IDE (Integrated Development Environment) egy könnyen használható szoftveres eszköz, amelyet az Arduino platform programozására terveztek. Lehetővé teszi, hogy egyszerűen írjunk, szerkesszünk, teszteljünk és töltsünk fel kódot az Arduino mikrokontrollerekre.

A kód részletes magyarázata:

- #define LIGHT_SENSOR_PIN A0:

  - Ez a sor azt mondja meg a kódnak, hogy a fényérzékelő (vagy más néven fényérzékelő szenzor) az ESP8266 ADC0 (A0) pinhez van csatlakoztatva. Az A0 az analóg bemenetet jelöli, amelyet az ESP8266 alapú eszközök használhatnak az analóg jelek olvasására.

- void setup() { ... }:

  - A setup() függvény az első, amely lefut, amikor a mikrokontroller elindul. Ez egyszeri inicializálásokat végez.

  - Serial.begin(9600);: Ez a sor elindítja a soros kommunikációt a számítógép és az ESP8266 között. A kommunikáció sebessége 9600 baud (sebesség egység, amely meghatározza, hogy másodpercenként hány bitet küldünk). Ezt általában a soros monitor használatakor alkalmazzák, hogy adatokat láthassunk a számítógépen.

- void loop() { ... }:

  - A loop() függvény az, ami folyamatosan ismétlődik, miután a setup() befejeződik. Itt történik a mérés és az eredmény kiírása a soros monitorra.

  - int analog_value = analogRead(LIGHT_SENSOR_PIN);: Az analogRead() függvény beolvassa az analóg jelet az A0 pinről, és egy egész számot (0 és 1023 között) ad vissza, ami a fényerősség mért értéke. Az analóg bemenet 10 bites felbontást használ, így a lehetséges értékek 0 és 1023 között mozognak.

- Serial.print("Analog Value = "); és Serial.print(analog_value);:

  - Ez a két sor kiírja a soros monitorra az aktuális analóg értéket, amit a fényérzékelő olvasott. Az analog_value az érték, amit az analogRead() függvény visszaadott.

- if szerkezet (Fényerősség kategorizálása):

  - A következő sorok különböző fényerősségi kategóriákra osztják az analog_value értéket:

    - Ha az érték kisebb, mint 40, akkor a fény nagyon gyenge vagy sötét, és a program "Dark" (Sötét) üzenetet ír a soros monitorra.

    - Ha az érték 40 és 800 között van, akkor a fényerő mérsékelten alacsony, tehát "Dim" (Homályos) fényről van szó.

    - 800 és 2000 között az érték "Light" (Fényes) kategóriába esik, ami erősebb fényt jelent.

    - 2000 és 3200 között az érték "Bright" (Nagyon fényes) kategóriát jelöl.

    - 3200 felett az érték "Very bright" (Nagyon fényes) üzenetet eredményez, ami azt jelenti, hogy a fény rendkívül erős.

- delay(500);:

  - Ez a sor 500 milliszekundum (0,5 másodperc) szünetet tart a ciklus végén, mielőtt a kód újraolvasná a fényérzékelőt. Ez megakadályozza, hogy túl gyorsan küldjön adatokat a soros monitorra, és így könnyen követhető legyen az olvasott értékek változása.

4, Megvalósítás és megjelenítés:

Ahogy a képeken látszik, én nem breadboardot használtam, hanem forrasztással oldottam meg az összekötést, mert az stabilabbnak ítéltem meg, mint a kábeles megoldást.

Ligth érték esetén:

Dim érték esetén:

Dark érték esetén:

5, Feladatok felosztása:

V. Dominika:

-szenzor összeszerelése

-tesztelés

D. Márton:

-információk összegyűjtése

-szükséges eszközök kiválasztása

A menet közben felmerült hibák, akadályok elhárítása közösen történt Messengeren keresztül.